- 项目需求

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中选后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中选供应商承担。

一、采购项目概况

（一）项目名称：南通市福利彩票发行中心三折晴雨伞采购项目。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）交货时间：本次采购货物交付期限为15天。

二、项目技术参数要求

2.1参数：

1.面料：黑胶碰击布全遮光防晒

2.手把：pu手柄

3.伞架：全钢架

4.骨架：不小于10骨架

5.规格尺寸63cmx12K，自开自收晴雨伞

6.伞长：不小于34.5cm

7.伞面半径：不小于62cm

8.直径：不小于116cm

9.手柄撑开长度：不小于62cm

2.2技术要求：

1.标志：每把伞应有产品名称、生产厂厂名、生产厂厂址、产品质量检验合格证、产品执行标准编号、商标、防紫外线性能、规格尺寸。

2.缝制：伞面接缝无脱离、露边，无跳针、断线等缺陷，针距密度不少于15针/5cm。

3.伞面：织物伞面面料无跳纱且同一点经线和纬线断开的总和不应大于4根。

4.规格尺寸：规格尺寸应明示在产品上，伞面长度和伞骨（骨片和支架）数量，其尺寸公差应为±8mm。

5.产品完整性：产品应完整，伞开关3次后目测不允许零部件脱落。

6.开合稳定性：开伞后，下盘与缓冲簧（圈）应定位可靠，手感不窜动。

7.开合力：开伞或收伞时按键（按钮）的力值应为10N—55N；自开自收伞压缩伞杆力不应大于100N。

8.防雨性能：按标准要求撑开夹装，使伞以（5±0.25）r/min的转速绕伞杆旋转，使降水量达到（4.4±0.2）mm/min,并使整个伞面均在淋雨范围，测试2min,关掉水源立即观察伞面内情况，伞杆不应淌水，伞面内不应有滴水或明显的水珠现象。

9.安全要求：金属丝头无外露，在使用过程中可接触的部位无伤害人的锐利尖端、锐利边缘；在正常使用过程中不应产生挤夹点；开伞关伞定位装置可靠，不失控，自开自收伞钮未按，伞不能打开。

10.部件结合牢度：晴雨伞伞杆与伞杆承受150N静拉力不移位、不脱落；伞杆与手柄之间均应承受150N静拉力不移位、不脱落；伞杆与伞帽之间均应承受701N静拉力不移位、不脱落。

11.伞杆抗风强度：经10m/s风速，伞杆、伞骨无明显变形、弯曲或影响正常使用的损坏。

12.染色牢度：≥3-4级。

13.伞面防紫外线：UPF>40。

14.伞面甲醛：≤300mg/kg。

2.3制作要求：

- 1.伞面定制福彩LOGO及文字（      南通市福利彩票发行中心；公益福彩  善行天下）。

- 2.对技术要求内容承诺。

- 3.提供不少于4种可选颜色。

三、付款方式

项目验收合格后一次性付清。